Influência da carga orgânica volumétrica no percentual de gás metano coletado em reator UASB tratando efluente de frigorífico industrial

Michael Ryan Araújo da Silva

Carolaine da Silva Landim Cruz

Carlos Daniel Davi de Sousa

Lázaro Nascimento de Freitas

Gabriel Mendes de Freitas

Joelma Pereira da Silva

Allan Bruno Dantas Gonçalves

Lucimara Alves Bandeira da Silva

Flávio César Brito Nunes

Maria Gorethe de Sousa Lima Brito

RESUMO: A crescente demanda de energia, a escassez de recursos não renováveis e o aquecimento global têm motivado a utilização de energias renováveis. O biogás gerado em reatores UASB é uma importante fonte de energia alternativa. Para garantir sua eficiência, é essencial que se obtenha a maior porcentagem de metano em sua composição, o que requer um controle rigoroso das condições ambientais e operacionais. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo estudar a influência de cargas orgânicas volumétricas na composição de metano em um reator UASB tratando efluente de frigorífico industrial. Foram aplicadas cargas orgânicas volumétricas de 2,05 e 4,77 kgDQO/m³.d e monitorados dados da demanda química de oxigênio (na entrada e saída do reator), demanda bioquímica de oxigênio (total, solúvel e particulada) na saída do reator e composição do biogás captado pelo separador de fases. Os resultados indicam que durante o período de coleta de dados as concentrações da maioria das frações de material orgânico apresentaram alta variabilidade. O efluente do reator UASB apresentou predominância da fração da matéria orgânica recalcitrante e da fração solúvel de matéria orgânica biodegradável, a qual não sofreu grande influência com o aumento da carga orgânica volumétrica. Entretanto, o percentual de metano aumentou com a carga orgânica volumétrica. Assim, recomenda-se a elaboração e implementação de um eficiente programa de monitoramento e controle das condições operacionais do reator para viabilizar uma melhor avaliação dos parâmetros que conduzem ao aumento do percentual de metano no biogás em reatores UASB tratando efluentes de frigorífico industrial.

PALAVRAS-CHAVE: reator UASB; metano; efluente industrial.

ABSTRACT: The growing demand for energy, the scarcity of non-renewable resources and global warming have motivated the use of renewable energies. Biogas generated in UASB reactors is an important source of alternative energy. To ensure its efficiency, it is essential to obtain the highest percentage of methane in its composition, which requires strict control of environmental and operational conditions. In this context, this work aims to study the influence of volumetric organic loads on the methane composition in a UASB reactor treating effluent from an industrial refrigerator. Volumetric organic loads of 2.05 and 4.77 kgCOD/m³.d were applied and data on chemical oxygen demand (at the reactor inlet and outlet), biochemical oxygen demand (total, soluble and particulate) at the reactor outlet and composition of the biogas captured by the phase separator. The results indicate that during the data collection period the concentrations of most fractions of organic material showed high variability. The effluent from the UASB reactor showed a predominance of the fraction of recalcitrant organic matter and the soluble fraction of biodegradable organic matter, which was not greatly influenced by the increase in volumetric organic load. However, the percentage of methane increased with the volumetric organic load. Thus, it is recommended the elaboration and implementation of an efficient monitoring and control program of the operating conditions of the reactor to enable a better evaluation of the parameters that lead to the increase of the percentage of methane in the biogas in UASB reactors treating industrial refrigerator effluents.

KEYWORDS: UASB reactor; methane; industrial effluent.

1 Introdução

A crescente demanda de energia aliada ao aumento do aquecimento global tem motivado cada vez mais o uso de energias alternativas, provenientes de fontes limpas e renováveis, uma vez que estas, além de contribuírem para o atendimento a demanda do setor energético, reduzem os impactos ambientais e na saúde pública decorrentes da utilização de fontes poluentes como o petróleo e o carvão mineral.

Dentre as fontes de energia limpas e renováveis está o biogás, constituído principalmente por metano, dióxido de carbono e gás sulfídrico, que tem se destacado devido as políticas de crédito de carbono criadas na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre mudanças climáticas (UNFCC), durante a ECO 92 (IPAM, 2022).

O biogás pode ser produzido, dentre outras formas, a partir da ação de bactérias fermentadoras de matéria orgânica em sistemas anaeróbios de tratamento de esgotos (KUNZ et al., 2019). Neste contexto destaca-se o reator anaeróbio de fluxo ascendente com manta de lodo (Upflow Anaerobic Sludge Blanket - UASB), o qual suporta altas taxas de matéria orgânica resultando em baixa demanda de área. Por estes motivos, este tipo de reator possui alta aplicabilidade no tratamento de efluentes industriais (PACHECO; YAMANAKA, 2006).

Contudo, é importante registrar que a produção do biogás está diretamente associada as condições ambientais e de operação do sistema, a natureza do substrato e as características do reator. E estes fatores também interferem diretamente na qualidade do biogás produzido, a qual está associada a quantidade de metano e de impurezas (dióxido de carbono, sulfeto de hidrogênio e amônia) presentes no biogás (KARNE et al., 2022).

Dentre as condições operacionais que afetam a estabilidade e desempenho operacional de reatores UASB e, em consequência, a produção de metano, principalmente tratando esgoto industrial, destaca-se a carga orgânica volumétrica (COV). A influência desse parâmetro encontra-se no fato de que a instabilidade no processo de digestão anaeróbia, causada, por exemplo, pela sobrecarga de matéria orgânica no reator, pode diminuir e até mesmo interromper a produção de biogás (LINS et al., 2017).

Loganath e Mazumder (2018), ao estudarem a produção de metano em um UASB, operando a uma COV de 6,97 Kg COT/m3. dia, obtiveram um percentual de metano estimado entre 48 e 66%. Ao elevarem a taxa de carregamento de carbono orgânico total para 15,25 Kg COT/m3.d, ocorreu diminuição da produção de metano e do seu percentual presente no biogás. Os autores atribuíram a queda do percentual e da produção de metano à carga orgânica de choque que resultou na diminuição repentina do pH, com consequente instabilidade nos ácidos graxos voláteis e redução da atividade metanogênica.

Os resultados das pesquisas acima retratam as incertezas relacionadas a influência da carga orgânica aplicada na estabilidade e desempenho operacional de reatores UASB.

Diante do exposto, esta pesquisa foi realizada para investigar os efeitos da COV no percentual de gás metano no biogás coletado em um reator UASB tratando efluentes de frigorífico industrial. Para isto serão determinadas as concentrações da matéria orgânica biodegradável (DBO), e suas frações (particulada: DBOP e solúvel: DBOS), nos efluentes do reator pesquisado, as concentrações da matéria orgânica total (DQO) na entrada e no efluente do referido reator e a composição do biogás coletado no UASB submetido a diferentes cargas orgânicas volumétricas.

2 METODOLOGIA

Esta pesquisa foi realizada em um reator anaeróbio de fluxo ascendente com manta de lodo, em escala de bancada. O reator composto por tubos de policloreto de vinila (PVC) possui capacidade volumétrica de 24 litros, altura de 1,37 metros e diâmetro de 0,15 metros. Sua alimentação foi realizada com efluentes do setor produtivo de um Frigorífico Industrial, após remoção da gordura. As principais atividades desenvolvidas no referido empreendimento são o abate de suínos e bovinos e o processamento dos subprodutos.

Foram realizadas um total de 7 coletas de amostras dos efluentes do frigorífico entre os meses de janeiro e junho de 2023. Em cada coleta foi obtido um volume de 140 litros, os quais eram diluídos até obter-se, para uma vazão de 1 mL/seg, cargas orgânicas volumétricas de 2,05 e de 4,77 kg DQO/m³/d.

Para a alimentação do reator UASB utilizou-se o esquema da Figura 1. O efluente coletado do frigorífico foi armazenado em um reservatório com capacidade de 500 litros. A diferença em altura, da base do referido reservatório e o topo do reator era de 1 metro. O efluente foi conduzido por gravidade para um reservatório de capacidade menor (20 litros) que possuía boias mecânicas, para garantir que o reservatório operasse sempre no mesmo nível, funcionando como tanque de equalização, uniformizando a vazão fornecida ao sistema. O tanque de equalização foi instalado a cerca de 0,5 metros acima do reator e conduzia, por gravidade, os efluentes até o UASB através de uma tubulação de PVC com 1/2” de diâmetro. A tubulação instalada lançava o esgoto na parte inferior-central do reator, para promover maior contato entre a matéria orgânica afluente e a biomassa ativa.

A partida do reator foi realizada de acordo com as recomendações de Campos (1999), utilizando-se como inóculo o lodo já produzido em pesquisas realizadas anteriormente no reator em estudo, tratando também efluentes de frigorífico industrial.

Figura 1 - Representação alimentação do sistema

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Para atender aos objetivos propostos, foi realizado o monitoramento dos parâmetros listados no Quadro 1, de acordo com as metodologias descritas em APHA et al. (2012).

Quadro 1 - Parâmetros analisados, métodos, pontos e frequência de amostragem utilizadas nas análises durante o monitoramento do reator UASB

| Parâmetros | Método | Pontos de amostragem | Frequência |
| --- | --- | --- | --- |
| Demanda química de oxigênio (DQO): mg.L-1 | Titulométrico - Refluxação fechada | Entrada e saída do reator | Semanalmente |
| Demanda bioquímica de oxigênio (DBO): mg.L-1 (fração solúvel – DBOS e particulada - DBOP) | Titulométrico – Método Winkler - Padrão modificado A (Frascos padrões de DBO a 20ºC, por 5 dias) | Saída do reator | Semanalmente |

Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

A composição do biogás foi avaliada por meio da utilização do Kit desenvolvido pela Embrapa Suínos e Aves – ALFAKIT. Este kit permite analisar de forma simples e rápida a composição dos gases do biogás. Para a análise de amônia e gás sulfídrico, a técnica consiste em borbulhar o biogás em uma solução denominada “pré-tratamento 1” para posterior análise colorimétrica. Para análise de metano e gás carbônico, o biogás também é borbulhado em uma solução chamada “pré-tratamento 2”, onde a concentração de metano é determinada pela diferença entre o volume de gás inicial e final, já concentração de CO2 é dada pela diferença entre o percentual total (100%) e a concentração de metano. A periodicidade das coletas das amostras da fase gasosa foi a mesma da fase líquida, sendo as análises realizadas nos mesmos dias e horários das coletas.

3 referencial teórico

## 3.1 Geração de metano em reatores UASB

Mao et al. (2018) citam que há uma procura mundial por novas fontes de energia mais sustentáveis e limpas, a qual visa a substituição dos combustíveis fósseis, altamente danosos ao meio ambiente. De acordo com Marín et al. (2019), dentre estas fontes está o biogás, um subproduto da digestão anaeróbia de efluentes ou de resíduos sólidos orgânicos, sendo também considerado uma fonte de energia renovável. O biogás proveniente do tratamento de efluentes é composto principalmente pelos gases metano (CH4), dióxido de carbono (CO2), nitrogênio (N2) e sulfeto de hidrogênio (H2S) (NOYOLA et al., 2006; MANYUCHI et al., 2018).

Em reatores UASB, a otimização da produção de metano está condicionada ao adequado funcionamento do reator. Para isto, é necessário controlar e monitorar as condições operacionais a qual o reator está submetido (CAMPOS, 1999), como: carga hidráulica volumétrica, tempo de detenção hidráulica, carga orgânica volumétrica, carga biológica e velocidade ascendente do fluxo.

Em particular, a COV pode influenciar a transferência de massa, a capacidade de degradação e a estabilidade do processo de digestão anaeróbia (MU et al., 2018). Ao esclarecer os mecanismos básicos do papel da COV no desempenho da fase metanogênica, a produtividade de CH4 e os processos da digestão anaeróbia podem ser melhorados. Para que isto ocorra, a conversão regulada pela COV de substratos orgânicos contendo produtos metabólicos sólidos e solúveis deve ser explorada. Vários pesquisadores demonstraram que ao alterar os níveis de COV ocorre a transformação da matéria orgânica dissolvida em fases solúveis, afetando a degradação do substrato (ZHANG et al., 2022). Ainda de acordo com estes autores, a produção de CH4 aumenta proporcionalmente em que os valores de COV são elevados, devido ao aumento da eficiência da hidrolise, porém, este aumento chega a um ponto limite onde ocorrem desequilíbrios nos processos de bioconversão causando acidificação do reator (ZHANG et al., 2022).

4 resultados e discussões

## 4.1 Matéria Orgânica

Na Tabela 1 constam os resultados da estatística descritiva aplicada aos dados dos parâmetros avaliados em amostras coletadas na entrada e saída do reator UASB ao longo do período de monitoramento desta pesquisa.

Tabela 1 – Valores mínimos e máximos (mín. - máx), médias aritmética e coeficientes de variação (CV) dos parâmetros analisados durante o monitoramento do reator UASB

| Parâmetros | Faixa de variação (mín.-máx.) | Média | CV (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| ENTRADA |  |  |  |
| DQO: mgO2/l | 554,43 - 1300 | 801,4 | 38 |
| SAÍDA |  |  |  |
| DQO: mgO2/l | 444,4 -1360 | 758,0 | 49 |
| DBO: mgO2/l | 212,9-456,8 | 302,8 | 36 |
| DBOs: mgO2/l | 187,7-226,9 | 211,3 | 8 |
| DBOP: mgO2/l | 25,2-229,9 | 91,6 | 107 |

Legenda: Nº de dados coletados (n) 7

Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

Os valores médios da demanda química de oxigênio foram de 801,4 mgO2/L e 758 mgO2/L nas amostras coletadas na entrada e saída do reator, respectivamente. Já as concentrações médias da demanda bioquímica de oxigênio na saída do reator foram de 302,8 mgO2/L (DBO), 91,6 mgO2/L (DBOP) e 211,3 mgO2/L (DBOS). Este resultado sugere que o residual de matéria orgânica no efluente do reator era de difícil biodegradabilidade, uma vez que a BDO na saída do reator correspondeu a apenas 40% do valor da DQO.

Em relação ao resultado da investigação sobre o tipo de oxidação que seria mais efetiva na degradação da carga orgânica residual do reator pesquisado, foi constatado que o efluente deste reator apresentou relação DQO/DBO de aproximadamente 2,79.  Este resultado indica que o efluente do reator UASB possuía média biodegradabilidade.

Jardim e Canela (2004) afirmam que para uma relação 2,5 ≤ DQO/DBO < 5,0 a matéria orgânica é caracterizada como de média biodegradabilidade, se a relação DQO/DBO ≤ 2,5 a mesma é facilmente biodegradável e se a DQO/DBO > 5, então o processo biológico tem muito pouca chance de sucesso e a oxidação química aparece como um processo alternativo. Logo, para a característica do efluente gerado pelo reator UASB estudado, há necessidade de investigação para verificar se é viável utilizar processo biológico para o tratamento da matéria orgânica residual.

Quanto as frações da matéria orgânica biodegradável, foi verificado que, em média, a DBOS foi 76,5 % maior que a DBOP. Este resultado pode ser atribuído ao fato dos sólidos em suspensão orgânicos biodegradáveis, responsáveis pela DBOP, serem convertidos em sólidos dissolvidos pela ação de enzimas lançadas ao meio pelas próprias bactérias responsáveis pela metabolização da matéria orgânica biodegradável. Outro aspecto que pode ter contribuído para este resultado é a sedimentação dos sólidos suspensos na zona de leito de lodo do reator pesquisado. A influência deste aspecto depende da concentração e do tipo dos sólidos (granulometria e composição) que adentram o reator e das condições operacionais, como carga orgânica volumétrica, tempo de detenção hidráulica e velocidade ascensional do fluxo.

Ao se analisar as variações dos percentuais das demandas bioquímicas de oxigênio particulada e solúvel foi verificado, de modo geral, de acordo com a classificação de Pimentel Gomes (1981), coeficientes de variação (CV) classificados como de baixa dispersão (CV <10) para a DBOS e de alta dispersão (CV > 30) para os demais parâmetros investigados (DBO, DBOP e DQO). As elevadas variabilidades das concentrações de DBO, DBOP e DQO podem ser explicadas pela heterogeneidade das características dos efluentes do frigorífico industrial utilizados para alimentar o reator e dos processos metabólicos ocorridos no interior do reator.

Ao se investigar as variações das concentrações de DQO, DBO, DBOS e DBOP  em relação as cargas orgânicas volumétricas aplicadas ao reator UASB foi verificado que, exceto para a DBOS, quando a COV foi aumentada de 2,05 para 4,77 kg DQO/m³/d, ocorreu um aumento expressivo das concentrações da DQO (na entrada e no efluente do reator) e da DBOP no efluente do reator. Este resultado sugere que a matéria orgânica biodegradável solúvel, por ser mais facilmente metabolizada no interior do reator, não era muito sensível as variações da COV aplicadas ao reator. No entanto, para confirmar esta hipótese, é necessário fazer uma investigação mais ampla, considerando, neste caso, as concentrações da demanda bioquímica de oxigênio (e suas frações) na entrada e na saída do reator.

Ressalta-se que de acordo com Teixeira et. al (2009), um fato que pode limitar a digestão anaeróbia e reduzir a eficiência global de sistemas de tratamento é a presença de material particulado no afluente. A matéria orgânica particulada pode contribuir significativamente para a DQO efluente de reatores UASB, e pode ser constituída tanto de biomassa arrastada do reator ou de material particulado originalmente presente no afluente. Apesar da maior parte da matéria orgânica particulada presente no esgoto bruto ser biodegradável, a degradação apenas parcial desse material pode ocorrer devido a vários fatores. A presença de caminhos preferenciais na manta de lodo do reator UASB caracterizaria um curto-circuito hidráulico, o que diminuiria o tempo de detenção hidráulica (TDH), diminuindo consequentemente o tempo de contato entre a biomassa e potenciais substratos. Ademais, a presença de materiais particulados no afluente pode dificultar a hidrólise destes compostos, limitando a degradação anaeróbia e demandando maiores TDH para a completa solubilização da matéria orgânica.

## 4.2 Composição de Biogás

Ao se analisar a composição do biogás coletado no reator pesquisado, operando com COV de 2,05 e 4,77 kgDQO/m³/d, foram obtidos percentuais de CH4 na faixa de 25 a 55% e de CO2 na faixa de 45 a 75%. Resguardadas as devidas proporções, pode-se considerar que estes valores estão próximos aos reportados por Loganath e Mazumder (2018), ao estudarem o desempenho de reatores UASB híbridos na remoção de carbono orgânico, nitrogênio total, sólidos em suspensão e na produção de biogás tratando águas residuais de matadouros. Os percentuais de CH4 obtidos pelos referidos autores situaram-se na faixa de 48 a 66%, enquanto a porcentagem do CO2 no biogás foi de 24 a 30%, a uma taxa de carregamento de carbono orgânico total variando de 1,13 a 6,99 kgCOT/m³/d.

Da análise da composição do biogás em função das COV aplicadas, foi verificada uma relação com tendência a linearidade entre estes dois parâmetros, uma vez que: para a COV de 2,05 kgDQO/m³/d, o percentual de CH4 foi de 25%; enquanto para a COV de 4,77 kgDQO/m³/d, o percentual de metano foi de 55%. Este comportamento está em conformidade com o comumente reportado na literatura especializada, porém, considerando as elevadas variabilidades das concentrações de DBO, DBOP e DQO do efluente reator investigado é necessário que outras pesquisas sejam realizadas considerando-se valores mais elevados de COV e sua influência sobre a produção do gás metano. Acrescenta-se que este estudo deve considerar, também, a influência da COV calculada com base na matéria orgânica biodegradável (DBO) e nas suas frações (solúvel e particulada).

5 CONCLUSÕES

Com base nos resultados do estudo sobre a variação do percentual do gás metano em reator UASB tratando efluente de frigorífico industrial, operando em escala de bancada, submetido a diferentes cargas orgânicas volumétricas, são enunciadas as seguintes considerações finais:

- De maneira geral, as concentrações de material orgânico investigadas apresentaram alta variabilidade. A exceção foi a DBOS. As variabilidades associadas a DQO, a DBO e a DBOP estavam relacionadas a heterogeneidade das características do efluente do frigorífico industrial utilizado para alimentar o reator, notadamente em relação aos sólidos, como também aos processos enzimáticos realizados pela microbiota do reator.

- Em relação as frações da matéria orgânica predominantes no reator, foi constatada a predominância da matéria orgânica recalcitrante. Quanto a matéria orgânica biodegradável no efluente do reator, foi verificado que a fração solúvel correspondeu a aproximadamente 76% da fração total.

- Quanto a influência da COV no percentual do gás metano no reator foi verificado que, de maneira geral, a aplicação de maiores valores de carga orgânica está associada ao aumento da fração de metano no biogás coletado no reator. Porém, grandes oscilações das cargas orgânicas volumétricas têm ação negativa na estabilidade das condições ambientais e operacionais do reator e, portanto, no percentual de gás metano. Também foi observado que, para a faixa de COV estudada nesta pesquisa, diferentemente da DQO, da DBO e da DBOP, a DBOS no efluente do reator, por corresponder a fração da matéria orgânica mais facilmente biodegradável, não sofreu grande influência do aumento da COV.

- Após avaliar a variação do percentual de CH4 em relação as COV aplicadas ao reator ressalta-se a importância de um maior controle de suas condições ambientais e operacionais para que seja possível se avaliar melhor os parâmetros que levam ao aumento do percentual de metano presente no biogás. Associado a este aspecto salienta-se a necessidade de se realizar um monitoramento criterioso do funcionamento do reator considerando, além dos parâmetros clássicos de monitoramento, as frações solúvel e particulada tanto da DBO quanto da DQO.

# Agradecimentos

Agradecimentos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP) e a Universidade Federal do Cariri pela concessão de bolsas de iniciação científica e de recursos financeiros para aquisição de material capital e de consumo para a realização desta pesquisa.

# REFERÊNCIAS

APHA, Awwa, Wef. Standard Methods for examination of water and wastewater. 22 ed. Washington: American Public Health Association; 2012.

CAMPOS, José Roberto (Coord.). Tratamento de esgotos Sanitários por processo anaeróbio e disposição controlada no solo. Projeto PROSAB. São Carlos, 1999.

CHERNICHARO, Carlos Augusto de Lemos. Princípios do Tratamento Biológico de Águas Residuárias: reatores anaeróbios. Vol. 5. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2008.

IPAM – Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Disponível em: https://ipam.org.br/sobre-o-ipam/. Acessado em 12 out. 2022

JARDIM, Wilson Figueiredo; CANELA, Maria Cristina. 2004. Fundamentos da Oxidação Química no Tratamento de Efluentes e Remediação de Solos. UNICAMP. Campinas.

KARNE, Hemlata; MAHAJAN, Utakarsh; KETKAR, Uttara; KOHADE, Ayush; KHADILKAR, Pranav; MISHRA. A review on biogas upgradation systems. Elsevier. Maharashtra. 2022.

KUNZ, Airton; STEINMETZ, Ricardo Luís Radis; AMARAL, André Cestonaro do. Fundamentos da digestão anaeróbia, purificação do biogás, uso e tratamento do digestato. 1ª Edição. Concórdia: Sbera: Embrapa Suínos e Aves, 2019. 209 p.

LINS, M; STEINMETZ, Ricardo Luís Radis; PEREIRA NETO, S; DIAS, Jessica Rosa; GASPARETO, Tais Carla; KUNZ, Airton.  Efeito da carga orgânica volumétrica sobre a produção de biogás a partir de dejetos de suínos em reator UASB, SIGER, p. 443 – 446, 2017.

MAZUMDER, Radhakrishnan; Debrabata. Performance study on organic carbon, total nitrogen, suspended solids removal and biogas production in hybrid UASB reactor treating real slaughterhouse wastewater, Journal of Environmental Chemical Engineering. v. 6, p. 3474-3484, 2018.

MANYUCHI, Musaida Misericórdia; MBOHWA, Charles; MUZENDA, Edison. Anaerobic treatment of opaque beer wastewater with enhanced biogas recovery through Acti-zyme bio augmentation. South African journal of chemical engineering, v. 26, p. 74-79, 2018.

MAO, Guozhu; HUANG, Ning; CHEN, Lu; WANG, Hongmei. Research on biomass energy and environment from the past to the future: a bibliometric analysis. Science of The Total Environment, v. 635, p. 1081-1090, 2018.

MARÍN, David; POSADAS, Esther; GARCIA, Dimas; PUYOL, Daniel; LEBRERO, Raquel; MUNÕZ, Raúl. Assessing the potential of purple phototrophic bacteria for the simultaneous treatment of piggery wastewater and upgrading of biogas. Bioresource technology, v. 281, p. 10-17, 2019.

MOREIRA, Yanka Wandréia Nogueira; LIMA, Mira Raya Paula; OLIVEIRA JUNIOR, José Lima; MOREIRA, Priscila Barbosa de Araújo; ALMEIDA, Ana Beatriz Batista. Partida de reator UASB em escala real no tratamento de esgoto doméstico em região de clima quente., Revista DAE. v. 226, p. 126-146, 2000.

MU, Lan; ZHANG, Lei; ZHU, Kongyun; MA, Jiao; LI, Aimin. Semi-continuous anaerobic digestion of extruded OFMSW: Process performance and energetics evaluation. Bioresour Technol. v. 247, p. 103– 115, 2018.

NOYOLA, Adalberto; MORGAN-SAGASTUME, Juan Manuel; LOPEZ-HERNANDEZ, Jorge E. Treatment of biogas produced in anaerobic reactors for domestic wastewater: odor control and energy/resource recovery. Reviews in environmental science and bio/technology, v. 5, n. 1, p. 93-114, 2006.

PACHECO, José Wagner; YAMANAKA, Hélio Tadashi. Guia técnico ambiental de abate (bovino e suíno). São Paulo: CETESB (Série P + L), 2006. 98 p.

PIMENTEL GOMES, Frederico. Curso de estatística experimental. São Paulo: Nobel, 467p. 1981.

RIZVI, Hina; AHMAD, Nasir; ABBAS, Farhat; BUKAHRI, Iftikhar Hussain; YASAR, Abdullah; ALI, Shafaqat; YASMEEN, Tahira; RIAZ, Muhammad. Start-up of UASB reactors treating municipal wastewater and effect of temperature/sludge age and hydraulic retention time (HRT) on its performance. Arabian Journal of Chemistry, v. 8, n. 6, p. 780-786, 2015.

TEIXEIRA, Ana Raquel; CHERNICHARO, Carlos Augusto de Lemos; SOUTO, Tatiana Figueiredo da Silva; PAULA, Fernando Silva. Guia Influência da alteração da distribuição do tamanho de partículas no desempenho de reator UASB tratando esgoto doméstic. Notas Técnicas. Eng. Sanit. Ambient. 14 (2). Jun 2009 https://doi.org/10.1590/S1413-41522009000200003

VON SPERLING, Marcus. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. 3ª. edição. Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental/UFMG, 2005.

ZHANG, Wanli; KONG, Tianqi; XING, Wanli; LI, Rundong; YANG, Tianhua; YAO, Nan; LV, Dan. Enhancing methane production in anaerobic co-digestion of sewage sludge and food waste by regulating organic loading rate. Bioresource Technology, V. 363, p. 1 -11.

Estudante do curso de Engenharia Civil do Centro de Ciências de Tecnologias, com bolsa financiada pelo CNPq.

Universidade Federal do Cariri, michael.ryan@aluno.ufca.edu.br.

Estudante do curso de Engenharia Civil do Centro de Ciências de Tecnologias, com bolsa financiada pela FUNCAP.

Universidade Federal do Cariri, carolaine.cruz@aluno.ufca.edu.br.

Estudante do curso de Engenharia Civil do Centro de Ciências de Tecnologias, com bolsa financiada pelo CNPq.

Universidade Federal do Cariri, carlos.daniel@aluno.ufca.edu.br.

Estudante do curso de Engenharia Civil do Centro de Ciências de Tecnologias, com bolsa financiada pela UFCA.

Universidade Federal do Cariri, freitas.nascimento@aluno.ufca.edu.br.

Estudante do curso de Engenharia Civil do Centro de Ciências de Tecnologia.

Universidade Federal do Cariri, gabriel.mendes@aluno.ufca.edu.br.

Mestranda do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional e Sustentável, bolsista CAPES.

Universidade Federal do Cariri, joelmapereira1618@gmail.com.

Doutorando do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental, Universidade Federal do Ceará, bolsista CAPES.

Universidade Federal do Ceará, allanbrunoeng@gmail.com.

Técnica no laboratório de Saneamento do curso de Engenharia Civil do Centro de Ciências de Tecnologias.

Universidade Federal do Cariri, lucimara.bandeira@ufca.edu.br.

Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, unidade Juazeiro do Norte.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, flavio@ifce.edu.br.

Professora do Centro de Ciência e tecnologias, Campus Juazeiro do Norte.

Universidade Federal do Cariri, gorethe.lima@ufca.edu.br.