Aplicação da análise de componentes principais como ferramenta de apoio a gestão de qualidade das águas nas nascentes da Chapada do Araripe.

Vanessa Coelho Vieira

Celme Torres Ferreira da Costa

Paulo Roberto Lacerda Tavares

Rosilda Benício de Souza

Palavras-chave: hidrologia estatística, fontes, segurança hídrica, água subterrânea.

1 Introdução

Situada na Região do Cariri Cearense, a Bacia Sedimentar do Araripe traz um cenário de grandes reservas de água subterrâneas em um local de clima semiárido na qual a disponibilidade hídrica superficial comumente é pequena. Nessa região, as águas subterrâneas são base para o desenvolvimento socioeconômico, sendo explotadas pelas comunidades e indústrias do Cariri. O seu uso é viabilizado pela extração através de poços tubulares e de nascentes (ZOBY et al., 2004; SILVA et al., 2008; VERÍSSIMO et al., 2000).

As fontes e nascentes, além de terem uma importância crucial na manutenção do ciclo hidrológico, aparecem como opção para o abastecimento humano devido a boa qualidade que geralmente apresentam, que dependerá em condições ideais, das características geológicas, hidrogeológicas e geomorfológicas do meio físico. Desse modo, consideram-se uma alternativa para atender a população, principalmente em lugares nos quais a disponibilidade de água superficial é baixa, tanto pela quantidade física do recurso quanto pela qualidade (HARINI et al., 2018; HOOGESTEGER et al., 2015).

## 1.1 Justificativa

Mesmo dispondo de excelentes aquíferos, fatores como o desmatamento crescente na Chapada do Araripe, a deficiência no saneamento básico, a poluição decorrente de atividades agrícolas e de atividades industriais vêm contribuindo para alteração do estado de qualidade da água das fontes da região (GOMES et al., 2007).

A realização de um monitoramento espaço temporal da água de forma consistente envolve a determinação de muitas características da água em vários locais e períodos, o que gera um grande número de informações correlacionadas e torna o processo mais complexo. Nesse contexto a análise de componentes principais consegue contornar as dificuldades geradas, ao possibilitar filtrar as variáveis mais relevantes para a análise, com uma menor perda de informação (BERTOSSI et al., 2013; BOGNOLA et al., 2011; HAIR et al., 2009).

## 1.2 Objetivos

Como objetivo geral pretende-se aplicar a análise de componentes principais aos dados de qualidade da água das 80 nascentes situadas da região do Cariri, como ferramenta de suporte a gestão dos recursos hídricos da região, tendo como objetivos específicos identificar quais variáveis impõem maior influência nas alterações da qualidade da água e indicar quais parâmetros necessitam de maior monitoramento como suporte a gestão qualitativa da água das nascentes da Chapada do Araripe.

## 1.4 Problemática

Com base no contexto do estudo, foi investigado quais processos que contribuem para as alterações das águas das nascentes e quais parâmetros têm mais influência nas alterações da qualidade da água.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os dados coletados são de natureza secundária, estes foram extraídos do Relatório Final de Tratamento e Consistência de Dados Qualitativos (2020) das fontes naturais da Chapada do Araripe, estudo que foi realizado pela gerência da COGERH da Bacia do Salgado. Considerou-se os diferentes períodos, onde cada um correspondeu a 2 campanhas, totalizando as 6 campanhas que mediram, de cada uma das 80 fontes naturais, os parâmetros: Nitrogênio Amoniacal, Nitrito, Nitrato, Coliformes Totais, Condutividade Elétrica (CE), Sólidos Totais Dissolvidos (STD), Potencial Hidrogeniônico (pH) e Temperatura (ºC). O estudo foi conduzido com os valores médios das observações de cada período.

A princípio foi construída uma matriz de Correlação de Pearson, na qual foi aplicada os Testes de Esfericidade de Bartlett e o teste de Kaiser-Meyer-Olkin, para verificar a adequação da amostra. A matriz de correlação foi inserida no RStudio, no qual foi feita a análise de componentes principais utilizando o método de rotação Varimax para facilitar a interpretação dos fatores obtidos. Os componentes com autovalores maiores que 1, que explicaram a maior parte da variância dos dados, foram identificados como os componentes principais do estudo. Com base nas associações formadas entre parâmetros com cargas fatoriais elevadas em cada componente principal foi feita uma análise dos possíveis processos influentes nas alterações de qualidade da água das fontes, bem como dos parâmetros mais influentes em cada período.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Em síntese, 25 fontes estão localizadas no Crato, 23 fontes estão localizadas em Barbalha, 9 fontes estão localizadas em Missão Velha, 1 fonte está localizada em Nova Olinda, 7 fontes estão localizadas em Santana do Cariri, 6 fontes estão localizadas em Jardim, 7 fontes estão localizadas em Porteiras e 2 fontes localizam-se em Brejo Santo.

Os resultados do teste de esfericidade de Bartlett apresentaram valores significativos a (p < 0,05) para os três períodos, indicando que a matriz de correlação não é igual a matriz identidade, sendo então fatorável. O teste KMO também apresentou valores recomendados (índices superiores a 0,5), indicando que era possível seguir com a análise.

O resultado da análise de componentes principais (ACP) revelou, com autovalores maiores que 1, modelos com 3 componentes para o período chuvoso, 2 componentes para o período intermediário e 3 componentes para o período seco. A Tabela 1 apresenta a variância total dos dados originais explicada por cada componente nos diferentes períodos.

Tabela 1 – Variância explicada pelas componentes principais (%)

| Período | CP1 | CP2 | CP3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Chuvoso | 29,05 | 26,11 | 23,17 |
| Intermediário | 41,71 | 22,99 | - |
| Seco | 40,57 | 22,62 | 14,36 |

Fonte: Autoria própria (2023).

A Tabela 2 apresenta, com base na ACP, os parâmetros responsáveis pelas cargas fatoriais elevadas, bem como as variáveis que podem estar relacionadas a associação destes.

Tabela 2 – Variáveis associadas as componentes principais

| Componente | Período | Parâmetros (carga fatorial alta) | Variável associada |
| --- | --- | --- | --- |
| CP1 | Chuvoso | STD, CE e nitrato | contaminantes inorgânicos ou poluição química |
|  | Intermediário | STD, CE, nitrogênio amoniacal e coliformes totais | contaminação de modo geral |
|  | Seco | STD, CE, nitrogênio amoniacal e nitrito | poluição e contaminação química |
| CP2 | Chuvoso | nitrito e coliformes totais | contaminação microbiológica, indicador de poluição fecal, ou risco sanitário. |
|  | Intermediário | pH, temperatura e nitrato | fatores ambientais |
|  | Seco | pH e temperatura | associação físico-química |
| CP3 | Chuvoso | pH, temperatura e nitrogênio amoniacal | condições ambientais ou a fatores físico-químicos |
|  | Seco | nitrito | contaminação por nitrito |

Fonte: Autoria própria (2023).

4 CONCLUSÕES

Nesse estudo, a técnica aplicada auxiliou em uma melhor compreensão sobre os processos que interferem na qualidade das fontes naturais da Chapada do Araripe, gerando novas perspectivas acerca dos resultados das campanhas de monitoramento realizadas pela COGERH nos anos de 2018 e 2019.

A análise de componentes principais aplicada a oito parâmetros medidos nas águas das 80 fontes, revelou que processos relacionados a poluição química e fecal, contaminação química e inorgânica, contaminação por nitrito, além das condições ambientais estão associados as componentes principais obtidas para os diferentes períodos analisados, tendo assim maior contribuição para as alterações na qualidade das águas.

Em relação aos parâmetros de qualidade, se mostraram influentes em todos os 3 períodos os parâmetros STD e CE. A presença do nitrogênio amoniacal foi influente nos períodos intermediários e seco. O nitrato teve uma maior influência no período chuvoso, os coliformes totais tiveram maior influência no período intermediário e o nitrito teve maior influência no período seco.

# REFERÊNCIAS

BERTOSSI, A. P. A. et al. Seleção e agrupamento de indicadores da qualidade de águas utilizando Estatística Multivariada. Revista Ciências Agrárias, v. 34, n. 5, p. 2025-2036, 2013. Disponível em: https://www.redalyc.org/pdf/4457/445744135003.pdf. Acesso em: 30 set. 2022.

BOGNOLA, Itamar Antonio et al. Geoestatística integrada com estatística multivariada e geoprocessamento na definição de unidades de manejo para o Pinus taeda. 2011. Disponível em: https://core.ac.uk/download/pdf/45500852.pdf. Acesso em: 21 mar. 2023.

COGERH – Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos. Produto 16 – Relatório Final de Consistência e Tratamento de Dados Qualitativos, Ceará, Fortaleza – CE, Março, 2020. Disponível em: https://portal.cogerh.com.br/uploads-direct/Relatório%20Final%20de%20Tratamento%20e%20Consistência%20de%20Dados%20Qualitativas.pdf. Acesso em: 08 ago. 2022.

GOMES, Maria da Conceição Rabelo et al. Similaridade de atributos físico-químicos com uso de análise multivariada aplicada à gestão qualitativa de águas subterrâneas. Geosciences= Geociências, v. 36, n. 2, p. 325-337, 2017. Disponível em: https://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/geociencias/article/view/12591. Acesso em: 24 out. 2022.

HAIR, J. F. et al. Análise multivariada de dados. 2009.

HARINI, P. et al. Regional groundwater assessment of Krishna River basin using integrated GIS approach. Journal of the Indian Society of Remote Sensing, v. 46, n. 9, p. 1365-1377, 2018. Disponível em: Regional Groundwater Assessment of Krishna River Basin Using Integrated GIS Approach | SpringerLink. Acesso em: 15 ago. 2022.

HOOGESTEGER, J.; WESTER, P. Intensive groundwater use and (in) equity: Processes and governance challenges. Environmental science & policy, v. 51, p. 117-124, 2015. Disponível em: https://pdf.sciencedirectassets.com/271991/1-s2.0-S1462901115X00049/1-s2.0-S1462901115000714/main.pdf. Acesso em: 10 out. 2022.

VERÍSSIMO, L. S.; CAVALCANTE, I. N. As Águas Subterrâneas do Crajubar, Região do Cariri-Estado do Ceará-Brasil. Revista Águas Subterrâneas, 2000. Disponível em: https://aguassubterraneas.abas.org/asubterraneas/article/view/23450. Acesso em: 06 ago. 2022.

ZOBY, J. L. G. et al. Disponibilidade de águas subterrâneas na bacia do rio São Francisco. XII Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas, p. 21, 2004. Disponível em: https://aguassubterraneas.abas.org/asubterraneas/article/view/23452. Acesso em: 06 ago. 2022.

Universidade Federal do Cariri. E-mail: vanessa.coelho@aluno.ufca.edu.br.

Universidade Federal do Cariri. E-mail: celme.torres@ufca.edu.br.

Universidade Federal do Cariri. E-mail: paulo.tavares@ufca.edu.br.

Universidade Federal do Cariri. E-mail: rosilda.benicio@ufca.edu.br.